实		验		报		告

物理与电子系   物理升华专业1201班

姓名 张 涛   学号1003120505   指导老师 徐富新

实验时间2014年5月25日，第十三周，星期日

实验名称巨磁电阻效应及其应用 【目的要求】 - 了解GMR效应的原理 - 测量GMR模拟传感器的磁电转换特性曲线 - 测量GMR的磁阻特性曲线 - 用GMR传感器测量电流 - 用GMR梯度传感器测量齿轮的角位移，了解GMR转速（速度）传感器的原理 【原理简述】 根据导电的微观机理，电子在导电时并不是沿电场直线前进，而是不断和晶格中的原子产生碰撞（又称散射），每次散射后电子都会改变运动方向，总的运动是电场对电子的定向加速与这种无规散射运动的叠加。称电子在两次散射之间走过的平均路程为平均自由程，电子散射几率小，则平均自由程长，电阻率低。电阻定律 R=l/S中，把电阻率视为常数，与材料的几何尺度无关，这是因为通常材料的几何尺度远大于电子的平均自由程（例如铜中电子的平均自由程约34nm），可以忽略边界效应。当材料的几何尺度小到纳米量级，只有几个原子的厚度时（例如，铜原子的直径约为0.3nm），电子在边界上的散射几率大大增加，可以明显观察到厚度减小，电阻率增加的现象。 电子除携带电荷外，还具有自旋特性，自旋磁矩有平行或反平行于外磁场两种可能取向。早在1936年，英国物理学家，诺贝尔奖获得者N.F.Mott指出，在过渡金属中，自旋磁矩与材料的磁场方向平行的电子，所受散射几率远小于自旋磁矩与材料的磁场方向反平行的电子。总电流是两类自旋电流之和;总电阻是两类自旋电流的并联电阻，这就是所谓的两电流模型。 在图2所示的多层膜结构中，无外磁场时，上下两层磁性材料是反平行（反铁磁）耦合的。施加足够强的外磁场后，两层铁磁膜的方向都与外磁场方向一致，外磁场使两层铁磁膜从反平行耦合变成了平行耦合。电流的方向在多数应用中是平行于膜面的。 图3是图2结构的某种GMR材料的磁阻特性。由图可见，随着外磁场增大，电阻逐渐减小，其间有一段线性区域。当外磁场已使两铁磁膜完全平行耦合后，继续加大磁场，电阻不再减小，进入磁饱和区域。磁阻变化率 ΔR/R 达百分之十几，加反向磁场时磁阻特性是对称的。注意到图2中的曲线有两条，分别对应增大磁场和减小磁场时的磁阻特性，这是因为铁磁材料都具有磁滞特性。 有两类与自旋相关的散射对巨磁电阻效应有贡献。 其一，界面上的散射。无外磁场时，上下两层铁磁膜的磁场方向相反，无论电子的初始自旋状态如何，从一层铁磁膜进入另一层铁磁膜时都面临状态改变（平行－反平行，或反平行－平行），电子在界面上的散射几率很大，对应于高电阻状态。有外磁场时，上下两层铁磁膜的磁场方向一致，电子在界面上的散射几率很小，对应于低电阻状态。 其二，铁磁膜内的散射。即使电流方向平行于膜面，由于无规散射，电子也有一定的几率在上下两层铁磁膜之间穿行。无外磁场时，上下两层铁磁膜的磁场方向相反，无论电子的初始自旋状态如何，在穿行过程中都会经历散射几率小（平行）和散射几率大（反平行）两种过程，两类自旋电流的并联电阻相似两个中等阻值的电阻的并联，对应于高电阻状态。有外磁场时，上下两层铁磁膜的磁场方向一致，自旋平行的电子散射几率小，自旋反平行的电子散射几率大，两类自旋电流的并联电阻相似一个小电阻与一个大电阻的并联，对应于低电阻状态。 多层膜GMR结构简单，工作可靠，磁阻随外磁场线性变化的范围大，在制作模拟传感器方面得到广泛应用。在数字记录与读出领域，为进一步提高灵敏度，发展了自旋阀结构的GMR。 【实验装置】 巨磁电阻实验仪 区域1 区域2 区域3 图5 巨磁阻实验仪操作面板 图5所示为巨磁阻实验仪系统的实验仪前面板图。 区域1——电流表部分：做为一个独立的电流表使用。 两个档位：2mA档和200mA档，可通过电流量程切换开关选择合适的电流档位测量电流。 区域2——电压表部分：做为一个独立的电压表使用。 两个档位：2V档和200mV档，可通过电压量程切换开关选择合适的电压档位。 区域3——恒流源部分：可变恒流源。 实验仪还提供GMR传感器工作所需的4V电源和运算放大器工作所需的±8V电源。 基本特性组件 图6 基本特性组件 基本特性组件由GMR模拟传感器，螺线管线圈及比较电路，输入输出插孔组成。用以对GMR的磁电转换特性，磁阻特性进行测量。 GMR传感器置于螺线管的中央。 螺线管用于在实验过程中产生大小可计算的磁场，由理论分析可知，无限长直螺线管内部轴线上任一点的磁感应强度为： B = μ0nI （1） 式中n为线圈密度，I为流经线圈的电流强度，为真空中的磁导率。采用国际单位制时，由上式计算出的磁感应强度单位为特斯拉（1特斯拉＝10000高斯）。 电流测量组件 图7 电流测量组件 电流测量组件将导线置于GMR模拟传感器近旁，用GMR传感器测量导线通过不同大小电流时导线周围的磁场变化，就可确定电流大小。与一般测量电流需将电流表接入电路相比，这种非接触测量不干扰原电路的工作，具有特殊的优点。 角位移测量组件 图8 角位移测量组件 角位移测量组件用巨磁阻梯度传感器作传感元件，铁磁性齿轮转动时，齿牙干扰了梯度传感器上偏置磁场的分布，使梯度传感器输出发生变化，每转过一齿，就输出类似正弦波一个周期的波形。利用该原理可以测量角位移（转速，速度）。汽车上的转速与速度测量仪 就是利用该原理制成的。 磁读写组件 图9 磁读写组件 磁读写组件用于演示磁记录与读出的原理。磁卡做记录介质，磁卡通过写磁头时可写入数据，通过读磁头时将写入的数据读出来。 【实验内容】 一、GMR模拟传感器的磁电转换特性测量 在将GMR构成传感器时，为了消除温度变化等环境因素对输出的影响，一般采用桥式结构。 a 几何结构 b电路连接 GMR模拟传感器结构图 对于电桥结构，如果4个GMR电阻对磁场的影响完全同步，就不会有信号输出。图17-9中，将处在电桥对角位置的两个电阻R3, R4覆盖一层高导磁率的材料如坡莫合金，以屏蔽外磁场对它们的影响，而R1，R2阻值随外磁场改变。设无外磁场时4个GMR电阻的阻值均为R， R1、R2在外磁场作用下电阻减小△R，简单分析表明，输出电压： U=U (2R-R) (2) 屏蔽层同时设计为磁通聚集器，它的高导磁率将磁力线聚集在R1、R2电阻所在的空间，进一步提高了R1，R2的磁灵敏度。 从几何结构还可见，巨磁电阻被光刻成微米宽度迂回状的电阻条，以增大其电阻至k数量级，使其在较小工作电流下得到合适的电压输出。 GMR模拟传感器的磁电转换特性 模拟传感器磁电转换特性实验原理图 将GMR模拟传感器置于螺线管磁场中，功能切换按钮切换为“传感器测量”。实验仪的4V电压源接至基本特性组件“巨磁电阻供电”，恒流源接至“螺线管电流输入”，基本特性组件“模拟信号输出”接至实验仪电压表。 按表1数据，调节励磁电流，逐渐减小磁场强度，记录相应的输出电压于表格“减小磁场”列中。由于恒流源本身不能提供负向电流，当电流减至0后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流i，此时流经螺线管的电流与磁感应强度的方向为负，从上到下记录相应的输出电压。电流至-100mA后，逐渐减小负向电流，电流到0时同样需要交换恒流输出的极性。从下到上记录数据于表一“增大磁场”列中。 理论上讲，外磁场为零时，GMR传感器的输出应为零，但由于半导体工艺的限制，4个桥臂电阻值不一定完全相同，导致外磁场为零时输出不一定为零，在有的传感器中可以观察到这一现象。 根据螺线管上表明的线圈密度，由公式（1）计算出螺线管内的磁感应强度B。 以磁感应强度B作横坐标，电压表的读数为纵坐标作出磁电转换特性曲线。 不同外磁场强度时输出电压的变化反映了GMR传感器的磁电转换特性，同一外磁场强度下输出电压的差值反映了材料的磁滞特性。 表1 GMR模拟传感器磁电转换特性的测量（电桥电压4V） 磁感应强度/高斯; 输出电压/mV. 励磁电流/mA; 磁感应强度/高斯; 减小磁场; 增大磁场. 100; 259; 259. 90; 259; 259. 80; 259; 258. 70; 258; 256. 60; 256; 250. 50; 239; 224. 40; 198.7; 176.8. 30; 151.0; 130.2. 20; 104.1; 88.0. 10; 62.5; 49.8. 5; 43.8; 29.3. 0; 24.2; 8.5. －5; 10.2; 33.6. －10; 38.6; 52.2. －20; 77.2; 92.7. －30; 117.6; 138.5. －40; 163.2; 186.2. －50; 212; 230. －60; 245; 253. －70; 255; 257. －80; 258; 258. －90; 259; 259. －100; 259; 259. 二、GMR磁阻特性测量 磁阻特性测量原理图 为加深对巨磁电阻效应的理解，我们对构成GMR模拟传感器的磁阻进行测量。将基本特性组件的功能切换按钮切换为“巨磁阻测量”，此时被磁屏蔽的两个电桥电阻R3、R4被短路，而R1、R2并联。将电流表串连进电路中，测量不同磁场时回路中电流的大小，就可以计算磁阻。 实验装置：巨磁阻实验仪，基本特性组件。 将GMR模拟传感器置于螺线管磁场中，功能切换按钮切换为“巨磁阻测量”。实验仪的4伏电压源串连电流表后，接至基本特性组件“巨磁电阻供电”，恒流源接至“螺线管电流输入”。 按表2数据，调节励磁电流，逐渐减小磁场强度，记录相应的磁阻电流于表格“减小磁场”列中。由于恒源流本身不能提供负向电流，当电流减至0后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流，此时流经螺线管的电流与磁感应强度的方向为负，从上到下记录相应的输出电压。 电流至一100mA后，逐渐减小负向电流，电流到0时同样需要交换恒流输出接线的极性。从下到上记录数据于“增大磁场”列中。 根据螺线管上表明的线圈密度，由公式（1）计算出螺线管内的磁感应强度B。 由欧姆定律R=U/I 计算磁阻。 以磁感应强度B作横坐标，磁阻为纵坐标做出磁阻特性曲线。 应该注意，由于模拟传感器的两个磁阻是位于磁通聚集器中，与图3相比，我们作出的磁阻曲线斜率大了约10倍，磁通聚集器结构使磁阻灵敏度大大提高。 不同外磁场强度时磁阻的变化反映了GMR的磁阻特性，同一外磁场强度的差值反映了材料的磁滞特性。 表2 GMR磁阻特性的测量（磁阻两端电压4V） 磁感应强度/高斯; 磁阻/Ω. 减小磁场; 增大磁场. 励磁电流/mA; 磁感应强度/高斯; 磁阻电流/mA; 磁阻/Ω; 磁阻电流/mA; 磁阻/Ω. 100; 1.912; 1.910. 90; 1.911; 1.910. 80; 1.911; 1.909. 70; 1.910; 1.900. 60; 1.908; 1.892. 50; 1.891; 1.876. 40; 1.852; 1.831. 30; 1.807; 1.786. 20; 1.763; 1.748. 10; 1.725; 1.713. 5; 1.709; 1.696. 0; 1.692; 1.676. －5; 1.678; 1.699. －10; 1.704; 1.716. －20; 1.738; 1.752. －30; 1.776; 1.793. －40; 1.818; 1.838. －50; 1.864; 1.882. －60; 1.896; 1.905. －70; 1.906; 1.909. －80; 1.909; 1.910. －90; 1.910; 1.910. －100; 1.910; 1.910. 三、用GMR模拟传感器测量电流 GMR模拟传感器在一定的范围内输出电压与磁场强度成线性关系，且灵敏度高，线性范围大，可以方便的将GMR制成磁场计，测量磁场强度或其它与磁场相关的物理量。作为应用示例，我们用它来测量电流。 由理论分析可知，通有电流I的无限长直导线，与导线距离为r的一点的磁感应强度为： B = μ0I/2πr =2 I×10-7/r （3） 磁场强度与电流成正比，在r已知的条件下，测得B，就可知I。 在实际应用中，为了使GMR模拟传感器工作在线性区，提高测量精度，还常常预先给传感器施加一固定已知磁场，称为磁偏置，其原理类似于电子电路中的直流偏置。 模拟传感器测量电流实验原理图 实验装置：巨磁阻实验仪，电流测量组件 实验仪的4伏电压源接至电流测量组件“巨磁电阻供电”，恒流源接至“待测电流输入”，电流测量组件“信号输出”接至实验仪电压表。 将待测电流调节至0。 将偏置磁铁转到远离GMR传感器，调节磁铁与传感器的距离，使输出约25mV。 将电流增大到300mA，按表4数据逐渐减小待测电流，从左到右记录相应的输出电压于表格“减小电流”行中。由于恒流源本身不能提供负向电流，当电流减至0后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流，此时电流方向为负，记录相应的输出电压。 逐渐减小负向待测电流，从右到左记录相应的输出电压于表格“增加电流”行中。当电流减至0后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流，此时电流方向为正，记录相应的输出电压。 将待测电流调节至0。 将偏置磁铁转到接近GMR传感器，调节磁铁与传感器的距离，使输出约150mV。 用低磁偏置时同样的实验方法，测量适当磁偏置时待测电流与输出电压的关系。 表3 用GMR模拟传感器测量电流 待测电流/mA; 300; 200; 100; 0; －100; －200; －300. 输出电压/mV (低磁偏置+减小电流); 26.0; 25.7; 25.3; 25.0; 24.6; 24.3; 23.9. 输出电压/mV (低磁偏置+增加电流); 26.0; 25.6; 25.3; 24.9; 24.6; 24.2; 23.9. 输出电压/mV (适当磁偏置+减小电流) 减小电流; 149.3; 148.8; 148.3; 147.7; 147.1; 146.5; 145.9. 输出电压/mV (适当磁偏置+增加电流); 149.5; 148.9; 148.3; 147.7; 147.0; 146.4; 145.9. 以电流读数作横坐标，电压表的读数为纵坐标作图。分别作出4条曲线。 由测量数据及所作图形可以看出，适当磁偏置时线性较好，斜率（灵敏度）较高。由于待测电流产生的磁场远小于偏置磁场，磁滞对测量的影响也较小，根据输出电压的大小就可确定待测电流的大小。 用GMR传感器测量电流不用将测量仪器接入电路，不会对电路工作产生干扰，既可测量直流，也可测量交流，具有广阔的应用前景。 四、GMR梯度传感器的特性及应用 将GMR电桥两对对角电阻分别置于集成电路两端，4个电阻都不加磁屏蔽，即构成梯度传感器，如图17所示。 这种传感器若置于均匀磁场中，由于4个桥臂电阻阻值变化相同，电桥输出为零。如果磁场存在一定的梯度，各GMR电阻感受到的磁场不同，磁阻变化不一样，就会有信号输出。图18以检测齿轮的角位移为例，说明其应用原理。 将永磁体放置于传感器上方，若齿轮是铁磁材料，永磁体产生的空间磁场在相对于齿牙不同位置时，产生不同的梯度磁场。a位置时，输出为零。b位置时，R1、R2 感受到的磁场强度大于R3、R4，输出正电压。c位置时，输出回归零。d位置时，R1、R2 感受到的磁场强度小于R3、R4，输出负电压。于是,在齿轮转动过程中,每转过一个齿牙便产生一个完整的波形输出。这一原理已普遍应用于转速（速度）与位移监控，在汽车及其它工业领域得到广泛应用。 实验装置：巨磁阻实验仪、角位移测量组件。 将实验仪4V电压源接角位移测量组件“巨磁电阻供电”，角位移测量组件“信号输出”接实验仪电压表。 逆时针慢慢转动齿轮，当输出电压为零时记录起始角度，以后每转3度记录一次角度与电压表的读数。转动48度齿轮转过2齿，输出电压变化2个周期。 表4 齿轮角位移的测量 起始角度/度; 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24. 转动角度/度; 0; 46.2; 89.1; 67.2; -7.4; -70.9; -59.5; -29.2; 6.3. 输出电压/mV; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48. 起始角度/度; 46.6; 90.3; 65.3; -10.9; -61.4; -61.1; -27.1; 5.3. 以齿轮实际转过的度数为横坐标，电压表的读数为纵向坐标作图。

【实验数据处理】 1.GMR模拟传感器的磁电转换特性测量 磁感应强度/高斯; 输出电压/mV. 励磁电流/mA; 磁感应强度/高斯; 减小磁场; 增大磁场. 100; 30.15928947; 259; 259. 90; 27.14336053; 259; 259. 80; 24.12743158; 259; 258. 70; 21.11150263; 258; 256. 60; 18.09557368; 256; 250. 50; 15.07964474; 239; 224. 40; 12.06371579; 198.7; 176.8. 30; 9.047786842; 151.0; 130.2. 20; 6.031857895; 104.1; 88.0. 10; 3.015928947; 62.5; 49.8. 5; 1.507964474; 43.8; 29.3. 0; 0; 24.2; 8.5. －5; -1.507964474; 10.2; 33.6. －10; -3.015928947; 38.6; 52.2. －20; -6.031857895; 77.2; 92.7. －30; -9.047786842; 117.6; 138.5. －40; -12.06371579; 163.2; 186.2. －50; -15.07964474; 212; 230. －60; -18.09557368; 245; 253. －70; -21.11150263; 255; 257. －80; -24.12743158; 258; 258. －90; -27.14336053; 259; 259. －100; -30.15928947; 259; 259. 以B为横坐标，输出电压U为纵坐标，作图得： 磁感应强度B与输出电压U之间的关系曲线 2. GMR的磁阻特性曲线的测量 磁感应强度/高斯; 磁阻/Ω. 减小磁场; 增大磁场. 励磁电流/mA; 磁感应强度/高斯; 磁阻电流/mA; 磁阻/Ω; 磁阻电流/mA; 磁阻/Ω. 100; 30.15928947; 1.912; 2092.05; 1.910; 2094.24. 90; 27.14336053; 1.911; 2093.14; 1.910; 2094.24. 80; 24.12743158; 1.911; 2093.14; 1.909; 2095.34. 70; 21.11150263; 1.910; 2094.24; 1.900; 2105.26. 60; 18.09557368; 1.908; 2096.44; 1.892; 2114.16. 50; 15.07964474; 1.891; 2115.28; 1.876; 2132.20. 40; 12.06371579; 1.852; 2159.83; 1.831; 2184.60. 30; 9.047786842; 1.807; 2213.61; 1.786; 2239.64. 20; 6.031857895; 1.763; 2268.86; 1.748; 2288.33. 10; 3.015928947; 1.725; 2318.84; 1.713; 2335.08. 5; 1.507964474; 1.709; 2340.55; 1.696; 2358.49. 0; 0; 1.692; 2364.06; 1.676; 2386.63. －5; -1.507964474; 1.678; 2383.79; 1.699; 2354.32. －10; -3.015928947; 1.704; 2347.41; 1.716; 2331.00. －20; -6.031857895; 1.738; 2301.50; 1.752; 2283.10. －30; -9.047786842; 1.776; 2252.25; 1.793; 2230.90. －40; -12.06371579; 1.818; 2200.22; 1.838; 2176.28. －50; -15.07964474; 1.864; 2145.92; 1.882; 2125.40. －60; -18.09557368; 1.896; 2109.71; 1.905; 2099.74. －70; -21.11150263; 1.906; 2098.64; 1.909; 2095.34. －80; -24.12743158; 1.909; 2095.34; 1.910; 2094.24. －90; -27.14336053; 1.910; 2094.24; 1.910; 2094.24. －100; -30.15928947; 1.910; 2094.24; 1.910; 2094.24. 磁阻与磁感应强度关系曲线 3、MR模拟传感器测量电流 待测电流/mA; 300; 200; 100; 0; －100; －200; －300. 输出电压/mV; 低磁偏置 (约25mV); 减小电流; 26.0; 25.7; 25.3; 25.0; 24.6; 24.3; 23.9. 增加电流; 26.0; 25.6; 25.3; 24.9; 24.6; 24.2; 23.9. 适当磁偏置 (约150mV); 减小电流; 149.3; 148.8; 148.3; 147.7; 147.1; 146.5; 145.9. 增加电流; 149.5; 148.9; 148.3; 147.7; 147.0; 146.4; 145.9. 待测电流与输出电压关系曲线: 4、梯度传感器的特性及应用 转动角度/度; 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24. 输出电压/mV; 0; 46.2; 89.1; 67.2; -7.4; -70.9; -59.5; -29.2; 6.3. 转动角度/度; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48. 输出电压/mV; 46.6; 90.3; 65.3; -10.9; -61.4; -61.1; -27.1; 5.3. 转动角度与输出电压间的关系曲线：